| ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Посудомоечная машина МПК-500Ф |  |
| 11.08.2014 |  |  |
| Листов 1 |  |  |
| Посудомоечная машина модификации МПК-500Ф, МПК-500Ф-01 и МПК-500Ф-02 (далее по тексту – машины) в стандартной комплектации поставляется со штатным проводом ПВС5х1,5мм² () для подключения к электросети 400В/N 50Гц. Во избежание ошибки, при подключении к электросети, на провода наклеены информационные наклейки: L1 (красный*), L2 (коричневый*) и L3 (черный*) – фазные провода; N (синий) – «нейтральный» провод РЕ (желто-зеленый) – провод заземления. * - в зависимости от поставщика кабеля изоляция оболочки токопроводящей жилы могут отличаться. В конструкции машины имеется возможность подключения к сети питания 230В/50Гц. ВНИМАНИЕ! Перед подключением машины к сети 230В 50Гц убедитесь, что сечение подводящего кабеля составляет (не менее) 4,0мм2 и установлено защитное устройство (далее по тексту - УЗО) на 40А с током утечки 30мА. Штатные провода от машины с маркировкой L1, L2 и L3 подключите на выход УЗО к фазной линии. Штатный провод с маркировкой N (синий) подключите на выход УЗО к линии «нейтраль». |  |  |